1) Lập trình sử dụng 8 nút ấn để điều khiển bật 8 LED đơn tương ứng. Khi ấn nút thì LED tương ứng sẽ sáng.

2) Lập trình sử dụng 8 nút ấn để  điều khiển bật 8 LED đơn tương ứng. Khi ấn nút thì LED tương ứng sẽ sáng, nhả nút thì LED tắt

3) Lập trình sử dụng 8 nút ấn để điều khiển đảo trạng thái của 8 LED đơn tương ứng. Khi ấn nút thì LED đang sáng sẽ tắt và ngược lại

4) Điều khiển 8 LED nhấp nháy với chu kì 1(s)

5) Điều khiển dãy LED chạy từ trái sang phải

6) Điều khiển hiển thị 1 LED 7 thanh. Số hiển thị tự động tăng dần từ 0 đến 9 sau mỗi 1(s), sau khi đến 9 thì LED lại hiển thị về 0.

7) Điều khiển hiển thị 1 LED 7 thanh hiển thị số từ 0 đến 9. Sử dụng 2 nút bấm: 1 nút làm tăng số hiển thị, 1 nút làm giảm số hiển thị

8) Điều khiển hiển thị 1 LED 7 thanh hiển thị số từ 0 đến 9. Số hiển thị ban đầu là 0. Số hiển thị sẽ tự động tăng dần từ 0 đến 9 sau mỗi 1(s), sau khi đến 9 thì số lại tự động giảm dần về 0 sau mỗi 1(s), và cứ lặp lại như vậy.

9) Điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét. Sau mỗi 1(s) thì số trên LED sẽ tăng 1 đơn vị, nếu tăng quá 9999 thì quay lại 0. Biết 8 chân dữ liệu cắm vào PORTB, 4 chân điều khiển sáng/tắt các LED là PC4, PC5, PC6, PC7.

10) Điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét. Sử dụng 2 nút bấm: 1 nút làm tăng số hiển thị, 1 nút làm giảm số hiển thị. Biết 8 chân dữ liệu cắm vào PORTB, 4 chân điều khiển sáng/tắt các LED là PC4, PC5, PC6, PC7.

11) Điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét. Thiết lập 2 ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge. Mỗi khi có sự kiện ngắt 0 xảy ra thì số hiển thị trên LED 7 thanh tăng lên 1 đơn vị, sự kiện ngắt 1 xảy ra thì số hiển thị trên LED 7 thanh giảm 1 đơn vị.

12) Điều khiển 8 LED đơn nhấp nháy xen kẽ nhau. Thiết lập 2 ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động. Sử dụng 2 nút bấm: 1 nút làm tăng tần số nhấp nháy, 1 nút làm giảm tần số nhấp nháy.

13) Sử dụng 1 biến trở để điều chỉnh điện áp thay đổi từ 0-5V. Sử dụng chức năng ADC của vi điều khiển để đo điện áp, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh với 1 chữ số thập phân

14) Sử dụng 1 biến trở để điều chỉnh điện áp thay đổi từ 0-5V. Sử dụng chức năng ADC của vi điều khiển để đo điện áp, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh với 2 chữ số thập phân

15) Sử dụng 1 biến trở để điều chỉnh điện áp thay đổi từ 0-5V. Sử dụng chức năng ADC của vi điều khiển để đo điện áp, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh. Sử dụng 1 nút bấm: nếu ấn nút lần thứ nhất thì LED hiển thị điện áp với 1 chữ số thập phân, nếu ấn nút lần thứ 2 thì LED hiển thị điện áp với 2 chữ số thập phân.

16) Sử dụng cảm biến nhiệt độ LM35 để đo nhiệt độ, hiển thị giá trị đo được lên LED 7 thanh.

LM35: cảm biến nhiệt độ, đầu ra là điện áp thay đổi theo nhiệt độ

1oC tương ứng với điện áp 0.01 V

X??                                     X / 100

🡪 Tính điện áp (được giá trị y) 🡪 ra nhiệt độ x = y * 100 (oC)

Luyện tập tiếp bài 23 - 26

23) Sử dụng 8 biến trở để điều chỉnh điện áp thay đổi từ 0-5V. Sử dụng chức năng ADC của vi điều khiển để đo điện áp, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh. Sử dụng 1 nút bấm để lựa chọn tín hiệu đo từ 0-7, sử dụng 8 LED đơn hiển thị để biết đang lựa chọn tín hiệu đo nào.

24) Điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét. Thiết lập 2 ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge. Sử dụng thêm 2 nút bấm nối vào PD0 và PD1.

- Ban đầu LED hiển thị số 1234

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau khoảng thời gian t

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại

- Ngắt ngoài 0 làm nhiệm vụ tăng khoảng thời gian t

- Ngắt ngoài 1 làm nhiệm vụ giảm khoảng thời gian t

25) Điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét. Thiết lập 2 ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Rising Edge. Sử dụng thêm 1 nút bấm nối vào PD0.

- Ban đầu LED hiển thị số 1234

- Ấn nút lần thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động giảm sau khoảng thời gian t

- Ấn nút lần thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại

- Ngắt ngoài 0 làm nhiệm vụ tăng khoảng thời gian t

- Ngắt ngoài 1 làm nhiệm vụ giảm khoảng thời gian t

26) Điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét. Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Rising Edge. Sử dụng thêm 2 nút bấm nối vào PD0 và PD1.

- Ban đầu LED hiển thị số 1234

- Ngắt ngoài làm nhiệm vụ START/STOP, ngắt lần 1 thì số tự động tăng sau khoảng thời gian t, ngắt lần 2 thì số dừng lại,…

- Ấn nút 1 thì tăng thời gian t, nhưng không tăng quá 2(s)

- Ấn nút 2 thì giảm thời gian t, nhưng không giảm dưới 200(ms)

Thực hành tiếp bài 27, 28

27) Điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét. Sử dụng 2 nút bấm nối vào PD0 và PD1.

- Ban đầu LED hiển thị số 1234.

- Ấn nút thứ 1 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 1(s), nếu tăng quá 9999 thì vòng về 0.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị sẽ dừng lại.

28) Điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét. Sử dụng 1 nút bấm nối vào PD0.

- Ban đầu LED hiển thị số 1234

- Ấn nút lần thứ 1 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 1(s), nếu tăng quá 9999 thì vòng về 0

- Ấn nút lần thứ 2 thì số hiển thị sẽ dừng lại.

29) Điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét. Sử dụng 1 nút bấm nối vào PD0.

- Ban đầu LED hiển thị số 1234

- Ấn và giữ nút thì số tăng lên 1 đơn vị sau mỗi 600(ms), tăng quá 9999 thì vòng về 0.

- Nhả nút ra số dừng lại.

30) Điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét. Sử dụng 2 nút bấm nối vào PD0 và PD1.

- Ban đầu LED hiển thị số 1234

- Số tự động tăng sau mỗi khoảng thời gian t, tăng quá 9999 vòng về 0

- Ấn nút 1 thì tăng khoảng thời gian t

- Ấn nút 2 thì giảm khoảng thời gian t

31. Hiển thị số trên LED 7 thanh đơn. Yêu cầu bấm nút nào thì hiện số tương ứng của nút đấy. Nếu cấm nhiều số thì hiển thị số lớn nhất.