Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PC0 và PC1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- LED sẽ chạy từ trái sang phải, sau khi hết hàng LED sẽ vòng lại LED đầu tiên.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng tốc độ chạy LED, nhưng không nhanh quá 100Hz.

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm tốc độ chạy LED, nhưng không chậm dưới 4Hz.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 125kHz, kích hoạt ngắt tràn.

Thiết lập ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer, ghi chú vào chương trình phục vụ ngắt.

- Ban đầu số hiển thị là 8000

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ tăng 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 8888.

- Ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 8000.

- Ấn nút thứ 1 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 0.5(s), nếu tăng quá 9000 thì vòng lại 1000, ấn nút thứ 2 thì số hiển thị sẽ dừng lại.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 10 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn một nút bất kỳ thì LED 7 thanh sẽ hiển thị số tương ứng với nút đó.

- Nhả nút ra thì số hiển thị giữ nguyên.

- Khi ấn đồng thời nhiều nút thì LED 7 thanh sẽ hiển thị số lớn hơn.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 3 nút bấm nối vào PB0, PB1, PB2.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 125kHz, kích hoạt ngắt tràn.

Thiết lập Timer 2 hoạt động ở chế độ Normal, kích hoạt ngắt tràn.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer 0, ghi chú vào chương trình phục vụ ngắt.

- Sử dụng ngắt tràn Timer 2 để quét LED 7 thanh.

- Ban đầu số hiển thị là 1234.

- Ấn nút thứ 1 thì số hiển thị tăng lên 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 0.

- Ấn nút thứ 3 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 0.5(s), tăng đến 9999 thì dừng.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 5

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, nếu tăng quá 9 thì vòng lại 0.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nếu giảm dưới 0 thì vòng lên 9.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra để thực hiện lệnh tăng/giảm lượt tiếp theo.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 3 nút bấm nối vào PB0, PB1, PB2.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 31250Hz, kích hoạt ngắt tràn

Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer, ghi chú vào chương trình phục vụ ngắt.

- Ban đầu số hiển thị là 1111.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tăng 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9000.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 1000.

- Ấn nút thứ 3 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 0.5(s), nếu tăng quá 9000 thì vòng lại 1000.

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị dừng lại.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PC0 và PC1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- LED sẽ chạy từ phải sang trái, sau khi hết hàng LED sẽ vòng lại LED đầu tiên

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng tốc độ chạy LED, nhưng không nhanh quá 25Hz.

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm tốc độ chạy LED, nhưng không chậm dưới 5Hz.

- Ấn và giữ nút thì tốc độ thay đổi liên tục.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PD6 và PD7. Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Falling Edge

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 1000.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng lên 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 0.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra để thực hiện lệnh tăng/giảm lượt tiếp theo.

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì reset số hiển thị về 1000.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 6

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, tăng tối đa đến 9 thì dừng lại.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, giảm tối thiểu đến 0 thì dừng lại.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra để thực hiện lệnh tăng/giảm lượt tiếp theo.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PB0, PB1. Thiết lập ngắt ngoài 1 hoạt động ở chế độ Rising Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 6000.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động giảm với chu kì 1(s), sau khi giảm đến 0 sẽ dừng lại.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì reset số hiển thị về 6000.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 0.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động tăng với chu kì 100 (ms).

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Nếu số tăng quá 9 thì sẽ vòng lại 0.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0, PA1. Thiết lập ngắt ngoài 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 0.

- Ngắt ngoài được kích hoạt thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau một khoảng thời gian t, tăng quá 9000 thì vòng về 0.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng thời gian tăng số này, nhưng không tăng quá 2 (s).

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm thời gian tăng số này, nhưng không giảm dưới 100 (ms).

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Số hiển thị sẽ tự động tăng từ 0 đến 9 sau một khoảng thời gian t.

- Nếu số tăng quá 9 thì sẽ vòng lại 0.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ làm tăng thời gian tăng số, nhưng không tăng quá 2 (s).

- Ấn nút thứ hai thì sẽ làm giảm thời gian tăng số, nhưng không giảm dưới 200 (ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PB0, PB1. Thiết lập 2 ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 0.

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ tự động giảm sau một khoảng thời gian t, giảm dưới 0 thì vòng lên 9999.

- Ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng thời gian tăng số này, nhưng không tăng quá 2(s).

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm thời gian tăng số này, nhưng không giảm dưới 100 (ms).

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 9.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động giảm với chu kì 300 (ms).

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Nếu số giảm dưới 0 thì sẽ vòng lại 9.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 1 nút bấm nối vào PA0. Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Thiết lập 2 ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

- Ban đầu số hiển thị là 5555.

- Ấn nút lần thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi khoảng thời gian t, ấn nút lần thứ 2 thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Nếu ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì sẽ tăng khoảng thời gian t, nhưng không tăng quá 3 (s).

- Nếu ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì sẽ giảm khoảng thời gian t, nhưng không giảm dưới 500 (ms).

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 8 nút bấm nối vào PORTA.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn một nút bất kỳ thì LED tương ứng sẽ đảo trạng thái (LED đang sáng sẽ tắt và ngược lại).

- Nếu ấn và giữ nút thì LED đảo trạng thái liên tục với chu kì 300 (ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo điện áp từ 0-5V và đo nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt LM35, hiển thị giá trị lên 3 LED 7 thanh, sử dụng 2 nút bấm để điều khiển, sử dụng 4 LED đơn để hiển thị chế độ.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Đo điện áp bằng chân ADC0, đo nhiệt độ bằng chân ADC1.

- Ban đầu LED hiển thị giá trị điện áp với độ chính xác 0.1V.

- Khi ấn nút thứ nhất thì sẽ chuyển đổi giữa đo điện áp và đo nhiệt độ, sử dụng LED 1 và LED 2 để cho biết đang ở chế độ đo nào.

- Khi ấn nút thứ hai thì sẽ chuyển đổi độ chính xác khi đo điện áp giữa 0.1V và 0.01V, sử dụng LED 3 và LED 4 để cho biết đang ở độ chính xác nào.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 5.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, nếu tăng quá 9 thì vòng lại 0.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nếu giảm dưới 0 thì vòng lên 9.

- Nếu ấn và giữ nút thì số thay đổi liên tục sau mỗi 300 (ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo điện áp từ 0 - 5V nhận lệnh điều khiển từ 1 nút bấm nối vào PD0, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh 4 số, sử dụng thêm một con LED 7 thanh hiển thị số.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu đo điện áp, hiển thị điện áp với độ chính xác 0.1V.

- Ấn nút lần thứ nhất thì chuyển đổi sang độ chính xác 0.01V, ấn lần tiếp theo thì chuyển sang độ chính xác 0.1V,...

- Giá trị trên con LED 7 thanh đơn hiển thị 1 nếu đang đo độ chính xác là 0.1V, hiển thị 2 nếu đang đo độ chính xác là 0.01V.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 8 nút bấm nối vào PORTA.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn một nút bất kỳ thì LED tương ứng sẽ đảo trạng thái (LED đang sáng sẽ tắt và ngược lại).

- Chờ nhả nút ra mới thực hiện đảo trạng thái lần tiếp theo.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PD6 và PD7. Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Falling Edge

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 1000.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng lên 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 0.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra để thực hiện lệnh tăng/giảm lượt tiếp theo.

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì reset số hiển thị về 1000.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA1 và PA2.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu chỉ có LED thứ 2 sáng.

- Ấn nút thứ nhất thì LED sáng sẽ di chuyển sang phải.

- Ấn nút thứ hai thì LED sáng sẽ di chuyển sang trái.

- Nếu LED di chuyển đến cuối cùng thì sẽ vòng lại.

- Nếu ấn và giữ nút thì LED sẽ di chuyển với chu kì là 200 (ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PB0, PB1. Thiết lập ngắt ngoài 1 hoạt động ở chế độ Rising Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 6000.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động giảm với chu kì 1(s), sau khi giảm đến 0 sẽ dừng lại.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì reset số hiển thị về 6000.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PB6 và PB7.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu 8 LED nhấp nháy xen kẽ với chu kì 100 (ms).

- Ấn nút thứ nhất thì tăng tần số nhấp nháy.

- Ấn nút thứ hai thì giảm tần số nhấp nháy.

- Nếu ấn và giữ nút thì tần số sẽ tiếp tục thay đổi mà không phải chờ nhả nút ra.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0, PA1. Thiết lập ngắt ngoài 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 0.

- Ngắt ngoài được kích hoạt thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau một khoảng thời gian t, tăng quá 9000 thì vòng về 0.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng thời gian tăng số này, nhưng không tăng quá 2(s).

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm thời gian tăng số này, nhưng không giảm dưới 100(ms).

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 9 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn 1 nút thì LED sẽ hiển thị số tương ứng từ 1-9.

- Khi không ấn nút nào thì LED hiển thị số 0.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PB0, PB1. Thiết lập 2 ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 0

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ tự động giảm sau một khoảng thời gian t, giảm dưới 0 thì vòng lên 9999.

- Ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng thời gian tăng số này, nhưng không tăng quá 2(s).

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm thời gian tăng số này, nhưng không giảm dưới 100(ms).

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PC0 và PC1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- LED sẽ chạy từ trái sang phải, sau khi hết hàng LED sẽ vòng lại LED đầu tiên.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng tốc độ chạy LED, nhưng không nhanh quá 100Hz.

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm tốc độ chạy LED, nhưng không chậm dưới 4Hz.

- Ấn và giữ nút thì tốc độ thay đổi liên tục.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 1 nút bấm nối vào PA0. Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Thiết lập 2 ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

- Ban đầu số hiển thị là 5555.

- Ấn nút lần thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi khoảng thời gian t, ấn nút lần thứ 2 thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Nếu ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì sẽ tăng khoảng thời gian t, nhưng không tăng quá 3 (s).

- Nếu ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì sẽ giảm khoảng thời gian t, nhưng không giảm dưới 500 (ms).

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 10 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn một nút bất kỳ thì LED 7 thanh sẽ hiển thị số tương ứng với nút đó.

- Nhả nút ra thì số hiển thị giữ nguyên.

- Khi ấn đồng thời nhiều nút thì LED 7 thanh sẽ hiển thị số lớn hơn.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo điện áp từ 0-5V và đo nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt LM35, hiển thị giá trị lên 3 LED 7 thanh, sử dụng 2 nút bấm để điều khiển, sử dụng 4 LED đơn để hiển thị chế độ.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Đo điện áp bằng chân ADC0, đo nhiệt độ bằng chân ADC1.

- Ban đầu LED hiển thị giá trị điện áp với độ chính xác 0.1 V.

- Khi ấn nút thứ nhất thì sẽ chuyển đổi giữa đo điện áp và đo nhiệt độ, sử dụng LED 1 và LED 2 để cho biết đang ở chế độ đo nào.

- Khi ấn nút thứ hai thì sẽ chuyển đổi độ chính xác khi đo điện áp giữa 0.1V và 0.01V, sử dụng LED 3 và LED 4 để cho biết đang ở độ chính xác nào.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 5

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, nếu tăng quá 9 thì vòng lại 0.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nếu giảm dưới 0 thì vòng lên 9.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra để thực hiện lệnh tăng/giảm lượt tiếp theo.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo điện áp từ 0-5V nhận lệnh điều khiển từ 1 nút bấm nối vào PD0, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh 4 số, sử dụng thêm một con LED 7 thanh hiển thị số.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu đo điện áp, hiển thị điện áp với độ chính xác 0.1V.

- Ấn nút lần thứ nhất thì chuyển đổi sang độ chính xác 0.01V, ấn lần tiếp theo thì chuyển sang độ chính xác 0.1V,...

- Giá trị trên con LED 7 thanh đơn hiển thị 1 nếu đang đo độ chính xác là 0.1V, hiển thị 2 nếu đang đo độ chính xác là 0.01V.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PC0 và PC1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- LED sẽ chạy từ phải sang trái, sau khi hết hàng LED sẽ vòng lại LED đầu tiên

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng tốc độ chạy LED, nhưng không nhanh quá 25Hz.

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm tốc độ chạy LED, nhưng không chậm dưới 5Hz.

- Ấn và giữ nút thì tốc độ thay đổi liên tục.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo 3 tín hiệu điện áp từ 0-5V đưa vào 3 chân ADC0, ADC1, ADC2 nhận lệnh điều khiển từ 1 nút bấm nối vào PD0, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh 4 số, sử dụng thêm một con LED 7 thanh hiển thị số. Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu đo điện áp tại đầu vào chân ADC0, hiển thị với độ chính xác 0.1V

- Ấn nút thì chuyển sang đo điện áp tại chân ADC tiếp theo (0 –> 1 –> 2 –> 0)

- Giá trị trên con LED 7 thanh đơn hiển thị 0 nếu đang đo điện áp tại chân ADC0, hiển thị 1 nếu đang đo điện áp tại chân ADC1,hiển thị 2 nếu đang đo điện áp tại chân ADC2.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra mới chuyển đổi lần tiếp theo.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 6

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, tăng tối đa đến 9 thì dừng lại.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, giảm tối thiểu đến 0 thì dừng lại.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra để thực hiện lệnh tăng/giảm lượt tiếp theo.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1. Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

- Ban đầu số hiển thị là 10.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 1.

- Ấn và giữ nút thì số thay đổi liên tục.

- Nếu ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị tự động giảm dần sau mỗi 1(s).

- Nếu số hiển thị giảm đến 0 thì reset về 10 và dừng lại.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 0.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động tăng với chu kì 100 (ms).

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Nếu số tăng quá 9 thì sẽ vòng lại 0.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo 3 tín hiệu điện áp từ 0 - 5V đưa vào 3 chân ADC0, ADC1, ADC2, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh 4 số, sử dụng thêm một con LED 7 thanh hiển thị số.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Thiết lập ngắt ngoài 1 hoạt động ở chế độ Rising Edge.

- Ban đầu đo điện áp tại đầu vào chân ADC0, hiển thị với độ chính xác 0.1V.

- Ngắt ngoài được kích hoạt thì chuyển sang đo điện áp tại chân ADC tiếp theo (0 –> 1 –> 2 –> 0).

- Giá trị trên con LED 7 thanh đơn hiển thị 0 nếu đang đo điện áp tại chân ADC0, hiển thị 1 nếu đang đo điện áp tại chân ADC1,hiển thị 2 nếu đang đo điện áp tại chân ADC2.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Số hiển thị sẽ tự động tăng từ 0 đến 9 sau một khoảng thời gian t.

- Nếu số tăng quá 9 thì sẽ vòng lại 0.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ làm tăng thời gian tăng số, nhưng không tăng quá 2(s).

- Ấn nút thứ hai thì sẽ làm giảm thời gian tăng số, nhưng không giảm dưới 200 (ms)

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 3 nút bấm nối vào PB0, PB1, PB2.Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 31250Hz, kích hoạt ngắt tràn. Thiết lập Timer 2 hoạt động ở chế độ Normal, kích hoạt ngắt tràn.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer 0, ghi chú vào chương trình phục vụ ngắt.Sử dụng ngắt tràn Timer 2 để quét LED 7 thanh

- Ban đầu số hiển thị là 1234.

- Ấn nút thứ 1 thì số hiển thị tăng lên 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 0.

- Ấn nút thứ 3 thì số hiển thị sẽ tự động giảm sau mỗi 0.5(s), giảm đến 0 thì dừng.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 9.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động giảm với chu kì 300 (ms).

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Nếu số giảm dưới 0 thì sẽ vòng lại 9.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 125kHz, kích hoạt ngắt tràn. Thiết lập ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer.

- Ban đầu số hiển thị là 8000

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ tăng 1, không  quá 8888.

- Ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 8000.

- Ấn nút thứ 1 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 0.5(s), nếu tăng quá 9000 thì vòng lại 1000.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị sẽ dừng lại.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 8 nút bấm nối vào PORTA.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn một nút bất kỳ thì LED tương ứng sẽ đảo trạng thái (LED đang sáng sẽ tắt và ngược lại).

- Nếu ấn và giữ nút thì LED đảo trạng thái liên tục với chu kì 300 (ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 3 nút bấm nối vào PB0, PB1, PB2.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 125kHz, kích hoạt ngắt tràn.

Thiết lập Timer 2 hoạt động ở chế độ Normal, kích hoạt ngắt tràn.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer 0, ghi chú vào chương trình phục vụ ngắt.

- Sử dụng ngắt tràn Timer 2 để quét LED 7 thanh.

- Ban đầu số hiển thị là 1234.

- Ấn nút thứ 1 thì số hiển thị tăng lên 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 0.

- Ấn nút thứ 3 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 0.5(s), tăng đến 9999 thì dừng.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 5.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, nếu tăng quá 9 thì vòng lại 0.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nếu giảm dưới 0 thì vòng lên 9.

- Nếu ấn và giữ nút thì số thay đổi liên tục sau mỗi 300(ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 3 nút bấm nối vào PB0, PB1, PB2.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 31250Hz, kích hoạt ngắt tràn. Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer.

- Ban đầu số hiển thị là 1111.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tăng 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9000.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 1000.

- Nếu ấn và giữ nút thì số hiển thị tăng liên tục.

- Ấn nút thứ 3 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 0.5(s), nếu tăng quá 9000 thì vòng lại 1000.

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị dừng lại.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 8 nút bấm nối vào PORTA.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn một nút bất kỳ thì LED tương ứng sẽ đảo trạng thái (LED đang sáng sẽ tắt và ngược lại).

- Chờ nhả nút ra mới thực hiện đảo trạng thái lần tiếp theo.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0, PA1. Thiết lập ngắt ngoài 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 0.

- Ngắt ngoài được kích hoạt thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau một khoảng thời gian t, tăng quá 9000 thì vòng về 0.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng thời gian tăng số này, nhưng không tăng quá 2 (s).

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm thời gian tăng số này, nhưng không giảm dưới 100 (ms).

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA1 và PA2.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu chỉ có LED thứ 2 sáng.

- Ấn nút thứ nhất thì LED sáng sẽ di chuyển sang phải.

- Ấn nút thứ hai thì LED sáng sẽ di chuyển sang trái.

- Nếu LED di chuyển đến cuối cùng thì sẽ vòng lại.

- Nếu ấn và giữ nút thì LED sẽ di chuyển với chu kì là 200 (ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PB0, PB1. Thiết lập 2 ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 0.

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ tự động giảm sau một khoảng thời gian t, giảm dưới 0 thì vòng lên 9999.

- Ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng thời gian tăng số này, nhưng không tăng quá 2(s).

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm thời gian tăng số này, nhưng không giảm dưới 100 (ms).

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PB6 và PB7.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu 8 LED nhấp nháy xen kẽ với chu kì 100 (ms).

- Ấn nút thứ nhất thì tăng tần số nhấp nháy.

- Ấn nút thứ hai thì giảm tần số nhấp nháy.

- Nếu ấn và giữ nút thì tần số sẽ tiếp tục thay đổi mà không phải chờ nhả nút ra.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 1 nút bấm nối vào PA0. Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Thiết lập 2 ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

- Ban đầu số hiển thị là 5555.

- Ấn nút lần thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi khoảng thời gian t, ấn nút lần thứ 2 thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Nếu ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì sẽ tăng khoảng thời gian t, nhưng không tăng quá 3 (s).

- Nếu ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì sẽ giảm khoảng thời gian t, nhưng không giảm dưới 500 (ms).

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 9 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn 1 nút thì LED sẽ hiển thị số tương ứng từ 1- 9.

- Khi không ấn nút nào thì LED hiển thị số 0.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo điện áp từ 0-5V và đo nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt LM35, hiển thị giá trị lên 3 LED 7 thanh, sử dụng 2 nút bấm để điều khiển, sử dụng 4 LED đơn để hiển thị chế độ.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Đo điện áp bằng chân ADC0, đo nhiệt độ bằng chân ADC1.

- Ban đầu LED hiển thị giá trị điện áp với độ chính xác 0.1V.

- Khi ấn nút thứ nhất thì sẽ chuyển đổi giữa đo điện áp và đo nhiệt độ, sử dụng LED 1 và LED 2 để cho biết đang ở chế độ đo nào.

- Khi ấn nút thứ hai thì sẽ chuyển đổi độ chính xác khi đo điện áp giữa 0.1V và 0.01V, sử dụng LED 3 và LED 4 để cho biết đang ở độ chính xác nào.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PC0 và PC1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- LED sẽ chạy từ trái sang phải, sau khi hết hàng LED sẽ vòng lại LED đầu tiên.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng tốc độ chạy LED, nhưng không nhanh quá 100Hz.

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm tốc độ chạy LED, nhưng không chậm dưới 4Hz.

- Ấn và giữ nút thì tốc độ thay đổi liên tục.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo điện áp từ 0 - 5V nhận lệnh điều khiển từ 1 nút bấm nối vào PD0, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh 4 số, sử dụng thêm một con LED 7 thanh hiển thị số.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu đo điện áp, hiển thị điện áp với độ chính xác 0.1V.

- Ấn nút lần thứ nhất thì chuyển đổi sang độ chính xác 0.01V, ấn lần tiếp theo thì chuyển sang độ chính xác 0.1V,...

- Giá trị trên con LED 7 thanh đơn hiển thị 1 nếu đang đo độ chính xác là 0.1V, hiển thị 2 nếu đang đo độ chính xác là 0.01V.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 10 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn một nút bất kỳ thì LED 7 thanh sẽ hiển thị số tương ứng với nút đó.

- Nhả nút ra thì số hiển thị giữ nguyên.

- Khi ấn đồng thời nhiều nút thì LED 7 thanh sẽ hiển thị số lớn hơn.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo 3 tín hiệu điện áp từ 0-5V đưa vào 3 chân ADC0, ADC1, ADC2 nhận lệnh điều khiển từ 1 nút bấm nối vào PD0, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh 4 số, sử dụng thêm một con LED 7 thanh hiển thị số.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu đo điện áp tại đầu vào chân ADC0, hiển thị với độ chính xác 0.1V.

- Ấn nút thì chuyển sang đo điện áp tại chân ADC tiếp theo (0 –> 1 –> 2 –> 0).

- Giá trị trên con LED 7 thanh đơn hiển thị 0 nếu đang đo điện áp tại chân ADC0, hiển thị 1 nếu đang đo điện áp tại chân ADC1,hiển thị 2 nếu đang đo điện áp tại chân ADC2.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra mới chuyển đổi lần tiếp theo.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 5

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, nếu tăng quá 9 thì vòng lại 0.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nếu giảm dưới 0 thì vòng lên 9.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra để thực hiện lệnh tăng/giảm lượt tiếp theo.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1. Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

- Ban đầu số hiển thị là 10.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 1.

- Ấn và giữ nút thì số thay đổi liên tục.

- Nếu ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị tự động giảm dần sau mỗi 1 (s).

- Nếu số hiển thị giảm đến 0 thì reset về 10 và dừng lại.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PC0 và PC1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- LED sẽ chạy từ phải sang trái, sau khi hết hàng LED sẽ vòng lại LED đầu tiên

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ tăng tốc độ chạy LED, nhưng không nhanh quá 25Hz.

- Ấn nút thứ hai thì sẽ giảm tốc độ chạy LED, nhưng không chậm dưới 5Hz.

- Ấn và giữ nút thì tốc độ thay đổi liên tục.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo 3 tín hiệu điện áp từ 0 - 5V đưa vào 3 chân ADC0, ADC1, ADC2, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh 4 số, sử dụng thêm một con LED 7 thanh hiển thị số.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Thiết lập ngắt ngoài 1 hoạt động ở chế độ Rising Edge.

- Ban đầu đo điện áp tại đầu vào chân ADC0, hiển thị với độ chính xác 0.1V.

- Ngắt ngoài được kích hoạt thì chuyển sang đo điện áp tại chân ADC tiếp theo (0 –> 1 –> 2 –> 0).

- Giá trị trên con LED 7 thanh đơn hiển thị 0 nếu đang đo điện áp tại chân ADC0, hiển thị 1 nếu đang đo điện áp tại chân ADC1,hiển thị 2 nếu đang đo điện áp tại chân ADC2.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 6

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, tăng tối đa đến 9 thì dừng lại.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, giảm tối thiểu đến 0 thì dừng lại.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra để thực hiện lệnh tăng/giảm lượt tiếp theo.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 3 nút bấm nối vào PB0, PB1, PB2.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 31250Hz, kích hoạt ngắt tràn.

Thiết lập Timer 2 hoạt động ở chế độ Normal, kích hoạt ngắt tràn.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer 0, ghi chú vào chương trình phục vụ ngắt.

- Sử dụng ngắt tràn Timer 2 để quét LED 7 thanh.

- Ban đầu số hiển thị là 1234.

- Ấn nút thứ 1 thì số hiển thị tăng lên 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 0.

- Ấn nút thứ 3 thì số hiển thị sẽ tự động giảm sau mỗi 0.5(s), giảm đến 0 thì dừng.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 0.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động tăng với chu kì 100 (ms).

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Nếu số tăng quá 9 thì sẽ vòng lại 0.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 125kHz, kích hoạt ngắt tràn.

Thiết lập ngắt ngoài 0 và 1 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer, ghi chú vào chương trình phục vụ ngắt.

- Ban đầu số hiển thị là 8000

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ tăng 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 8888.

- Ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì số hiển thị sẽ giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 8000.

- Ấn nút thứ 1 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 0.5(s), nếu tăng quá 9000 thì vòng lại 1000. Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị sẽ dừng lại.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Số hiển thị sẽ tự động tăng từ 0 đến 9 sau một khoảng thời gian t.

- Nếu số tăng quá 9 thì sẽ vòng lại 0.

- Ấn nút thứ nhất thì sẽ làm tăng thời gian tăng số, nhưng không tăng quá 2 (s).

- Ấn nút thứ hai thì sẽ làm giảm thời gian tăng số, nhưng không giảm dưới 200 (ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 3 nút bấm nối vào PB0, PB1, PB2.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 125kHz, kích hoạt ngắt tràn.

Thiết lập Timer 2 hoạt động ở chế độ Normal, kích hoạt ngắt tràn.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer 0, ghi chú vào chương trình phục vụ ngắt.

- Sử dụng ngắt tràn Timer 2 để quét LED 7 thanh.

- Ban đầu số hiển thị là 1234.

- Ấn nút thứ 1 thì số hiển thị tăng lên 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 0.

- Ấn nút thứ 3 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 0.5(s), tăng đến 9999 dừng

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 9.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động giảm với chu kì 300 (ms).

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Nếu số giảm dưới 0 thì sẽ vòng lại 9.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 3 nút bấm nối vào PB0, PB1, PB2.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 31250Hz, kích hoạt ngắt tràn

Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer, ghi chú vào chương trình phục vụ ngắt.

- Ban đầu số hiển thị là 1111.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tăng 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9000.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 1000.

- Nếu ấn và giữ nút thì số hiển thị tăng liên tục.

- Ấn nút thứ 3 thì số hiển thị sẽ tự động tăng sau mỗi 0.5(s), nếu tăng quá 9000 thì vòng lại 1000.

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị dừng lại.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 8 nút bấm nối vào PORTA.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn một nút bất kỳ thì LED tương ứng sẽ đảo trạng thái (LED đang sáng sẽ tắt và ngược lại).

- Nếu ấn và giữ nút thì LED đảo trạng thái liên tục với chu kì 300 (ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PD6 và PD7. Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Falling Edge

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 1000.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng lên 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 0.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra để thực hiện lệnh tăng/giảm lượt tiếp theo.

- Ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì reset số hiển thị về 1000.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu LED hiển thị số 5.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, nếu tăng quá 9 thì vòng lại 0.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nếu giảm dưới 0 thì vòng lên 9.

- Nếu ấn và giữ nút thì số thay đổi liên tục sau mỗi 300 (ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PB0, PB1. Thiết lập ngắt ngoài 1 hoạt động ở chế độ Rising Edge.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu số hiển thị là 6000.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị sẽ tự động giảm với chu kì 1(s), sau khi giảm đến 0 sẽ dừng lại.

- Ấn nút thứ hai thì số hiển thị sẽ dừng lại.

- Ngắt ngoài 1 được kích hoạt thì reset số hiển thị về 6000.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 8 nút bấm nối vào PORTA.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn một nút bất kỳ thì LED tương ứng sẽ đảo trạng thái (LED đang sáng sẽ tắt và ngược lại).

- Chờ nhả nút ra mới thực hiện đảo trạng thái lần tiếp theo.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo 3 tín hiệu điện áp từ 0-5V đưa vào 3 chân ADC0, ADC1, ADC2 nhận lệnh điều khiển từ 1 nút bấm nối vào PD0, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh 4 số, sử dụng thêm một con LED 7 thanh hiển thị số.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu đo điện áp tại đầu vào chân ADC0, hiển thị với độ chính xác 0.1V.

- Ấn nút thì chuyển sang đo điện áp tại chân ADC tiếp theo (0 –> 1 –> 2 –> 0).

- Giá trị trên con LED 7 thanh đơn hiển thị 0 nếu đang đo điện áp tại chân ADC0, hiển thị 1 nếu đang đo điện áp tại chân ADC1,hiển thị 2 nếu đang đo điện áp tại chân ADC2.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra mới chuyển đổi lần tiếp theo.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA1 và PA2.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu chỉ có LED thứ 2 sáng.

- Ấn nút thứ nhất thì LED sáng sẽ di chuyển sang phải.

- Ấn nút thứ hai thì LED sáng sẽ di chuyển sang trái.

- Nếu LED di chuyển đến cuối cùng thì sẽ vòng lại.

- Nếu ấn và giữ nút thì LED sẽ di chuyển với chu kì là 200 (ms).

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1. Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Falling Edge.

- Ban đầu số hiển thị là 10.

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 1.

- Ấn và giữ nút thì số thay đổi liên tục.

- Nếu ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị tự động giảm dần sau mỗi 1 (s).

- Nếu số hiển thị giảm đến 0 thì reset về 10 và dừng lại.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PB6 và PB7.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu 8 LED nhấp nháy xen kẽ với chu kì 100 (ms).

- Ấn nút thứ nhất thì tăng tần số nhấp nháy.

- Ấn nút thứ hai thì giảm tần số nhấp nháy.

- Nếu ấn và giữ nút thì tần số sẽ tiếp tục thay đổi mà không phải chờ nhả nút ra.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo 3 tín hiệu điện áp từ 0 -5V đưa vào 3 chân ADC0, ADC1, ADC2, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh 4 số, sử dụng thêm một con LED 7 thanh hiển thị số.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Thiết lập ngắt ngoài 1 hoạt động ở chế độ Rising Edge.

- Ban đầu đo điện áp tại đầu vào chân ADC0, hiển thị với độ chính xác 0.1V.

- Ngắt ngoài được kích hoạt thì chuyển sang đo điện áp tại chân ADC tiếp theo (0 –> 1 –> 2 –> 0).

- Giá trị trên con LED 7 thanh đơn hiển thị 0 nếu đang đo điện áp tại chân ADC0, hiển thị 1 nếu đang đo điện áp tại chân ADC1,hiển thị 2 nếu đang đo điện áp tại chân ADC2.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị một LED 7 thanh và nhận lệnh điều khiển từ 9 nút bấm.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn 1 nút thì LED sẽ hiển thị số tương ứng từ 1- 9.

- Khi không ấn nút nào thì LED hiển thị số 0.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 3 nút bấm nối vào PB0, PB1, PB2.

Thiết lập Timer 0 hoạt động ở chế độ Normal với tần số 31250Hz, kích hoạt ngắt tràn.

Thiết lập Timer 2 hoạt động ở chế độ Normal, kích hoạt ngắt tràn.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Tính toán để tạo khoảng thời gian chính xác 0.5(s) bằng timer 0, ghi chú vào chương trình phục vụ ngắt.

- Sử dụng ngắt tràn Timer 2 để quét LED 7 thanh.

- Ban đầu số hiển thị là 1234.

- Ấn nút thứ 1 thì số hiển thị tăng lên 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999.

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 0.

- Ấn nút thứ 3 thì số hiển thị sẽ tự động giảm sau mỗi 0.5(s), giảm đến 0 thì dừng.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 8 nút bấm nối vào PORTA.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Khi ấn một nút bất kỳ thì LED tương ứng sẽ đảo trạng thái (LED đang sáng sẽ tắt và ngược lại)

- Chờ nhả nút ra mới thực hiện đảo trạng thái lần tiếp theo.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để đo 3 tín hiệu điện áp từ 0-5V đưa vào 3 chân ADC0, ADC1, ADC2 nhận lệnh điều khiển từ 1 nút bấm nối vào PD0, hiển thị giá trị lên LED 7 thanh 4 số, sử dụng thêm một con LED 7 thanh hiển thị số.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Ban đầu đo điện áp tại đầu vào chân ADC0, hiển thị với độ chính xác 0.1V

- Ấn nút thì chuyển sang đo điện áp tại chân ADC tiếp theo (0 –> 1 –> 2 –> 0)

- Giá trị trên con LED 7 thanh đơn hiển thị 0 nếu đang đo điện áp tại chân ADC0, hiển thị 1 nếu đang đo điện áp tại chân ADC1, hiển thị 2 nếu đang đo điện áp tại chân ADC2.

- Yêu cầu chờ nhả nút ra mới chuyển đổi lần tiếp theo.

Câu 1 (4 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển 8 LED đơn nối vào PORTD và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA1 và PA2.

Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Trạng thái ban đầu chỉ có LED thứ 2 sáng

- Ấn nút thứ nhất thì LED sáng sẽ di chuyển sang phải

- Ấn nút thứ hai thì LED sáng sẽ di chuyển sang trái

- Nếu LED di chuyển đến cuối cùng thì sẽ vòng lại

- Nếu ấn và giữ nút thì LED sẽ di chuyển với chu kì là 200ms.

Câu 2 (6 điểm)

Thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển Atmega16 để điều khiển hiển thị 4 LED 7 thanh bằng phương pháp quét và nhận lệnh điều khiển từ 2 nút bấm nối vào PA0 và PA1. Lập trình chương trình hoạt động như sau:

- Thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Falling Edge

- Ban đầu số hiển thị là 10

- Ấn nút thứ nhất thì số hiển thị tăng 1 đơn vị, nhưng không tăng quá 9999

- Ấn nút thứ 2 thì số hiển thị giảm 1 đơn vị, nhưng không giảm dưới 1

- Ấn và giữ nút thì số thay đổi liên tục

- Nếu ngắt ngoài 0 được kích hoạt thì số hiển thị tự động giảm dần sau mỗi 1(s)

- Nếu số hiển thị giảm đến 0 thì reset về 10 và dừng lại